Steckerbelegung Modul UN-11

Pin	1			Dauerstrom Klemme 30 rot

Pin	2			Licht rechts Dose grau/rot

Pin	3			Abschaltung Parktronic weiß

Pin	4			Blinker links Dose schwarz/weiß

Pin	5			Licht rechts vom Schalter grau/rot

Pin	6			Stopplicht zur Dose schwarz/rot

Pin	7			Bremslicht vom Schalter schwarz

Pin   8       		Rückfahrscheinwerfer zur Dose

Pin   9       		RFS vom Schalter blau/schwarz

Pin 10       		Blinker links zum Fahrzeug lila/weiß

Pin 11			NSL vom Schalter blau/grün

Pin 12			Blinker links vom Schalter gelb

Pin 13			NSL Relais

Pin 14			Dauerstrom Klemme 30 rot

Pin 15			NSL zur Dose grau

Pin 16			Blinker rechts vom Schalter gelb/grün

Pin 17			NSL zum Fahrzeug grau/weiß

Pin 18			Blinker rechts zum Fahrzeug grün

Pin 19			Licht links vom Schalter lila/schwarz

Pin 20			Licht links zur Dose  grau/schwarz

Pin 21			Masse Klemme 31 weiß

Pin 22			Blinker rechts zur Dose schwarz/grün

Stecker für Nebelschlussleuchte mit Kabelfarbe grau/weiß auf Kammer 2 und schwarz/grün auf Kammer 1 am Gegenstück ist das Kabel blau/grün (wenn man die beiden Stecker miteinender verbinden würde grau/weiß auf blau/grün und schwarz/grün auf schwarz/grün treffen)

Stecker für Rückfahrscheinwerfer mit Kabelfarbe violett/schwarz auf Kammer 2 und schwarz/grün auf Kammer 1 am Gegenstück ist das Kabel violett/schwarz (wenn man die beiden Stecker miteinender verbinden würde violett/schwarz auf violett/schwarz und schwarz/grün auf schwarz/grün treffen)